УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______ 20__ г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция	5

3.2. Обобщенная трудовая функция	17

3.3. Обобщенная трудовая функция	30

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	43

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	43

I. Общие сведения

| Наладка металлорежущих станков с числовым программным управлением (ЧПУ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Подготовка к работе разнообразных металлорежущих станков с числовым программным управлением, изготовление пробных деталей, инструктаж операторов металлорежущих станков с числовым программным управлением

Группа занятий

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 28 | Производство машин и оборудования |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 |  | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Наладка 2-3 координатных токарных, сверлильных, фрезерных, расточных, шлифовальных, долбежных металлорежущих станков с ЧПУ (далее – узкофункциональные станки с ЧПУ) для изготовления деталей с точностями линейных размеров до 8-го квалитета, угловых размеров до 6-й степени точности, формы и расположения поверхностей до 7-й степени точности, резьбовыми поверхностями до 6-й степени точности и шероховатостью поверхностей до Ra 1,6 мкм (далее – детали средней сложности) | 3 | Наладчик металлорежущих станков с ЧПУ 4-го разряда | Подготовка узкофункционального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению деталей средней сложности | А/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Изготовление на узкофункциональном станке с ЧПУ пробной детали средней сложности | А/02.3 | 3 |
| B | Наладка сверлильно-фрезерно-расточных, токарных станков с приводными инструментами, комбинированных станков, токарно-фрезерных металлорежущих станков с ЧПУ (далее – универсальные станки с ЧПУ) для изготовления деталей с точностями линейных размеров до 7-го квалитета, угловых размеров до 5-й степени точности, формы и расположения поверхностей до 6-й степени точности, резьбовыми поверхностями до 5-й степени точности и шероховатостью поверхностей до Ra 0,8 мкм (далее – сложные детали) | 4 | Наладчик металлорежущих станков с ЧПУ 5-го разряда | Подготовка универсального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению сложных деталей | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление на универсальном станке с ЧПУ пробной сложной детали | B/02.4 | 4 |
| С | Наладка многокоординатных многофункциональных металлорежущих станков и обрабатывающих центров с ЧПУ (далее – многофункциональные станки с ЧПУ) для изготовления деталей с точностями линейных размеров до 5-го квалитета, угловых размеров до 5-й степени точности, формы и расположения поверхностей до 5-й степени точности, резьбовыми поверхностями до 4-й степени точности, зубчатыми поверхностями до 5-й степени точности и шероховатостью поверхностей до Ra 1,6 мкм (далее – детали высокой сложности) | 4 | Наладчик металлорежущих станков с ЧПУ 6-го разряда | Подготовка многофункционального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности | С/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Изготовление на многофункциональном станке с ЧПУ пробной детали высокой сложности | С/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка узкофункциональных станков с ЧПУ для изготовления деталей средней сложности | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих; программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет оператором металлорежущих станков с числовым программным управлением 4-го разряда для прошедших профессиональное обучение Без требований к опыту практической работы при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией8 (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | §44 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-го разряда |
| ОКПДТР | 102840 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |
| Перечень СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка узкофункционального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению деталей средней сложности | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания по наладке и настройке узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка плана наладки и настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Получение металлорежущих и вспомогательных инструментов для наладки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для наладки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для наладки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности узкофункционального станка с ЧПУ перед наладкой и настройкой на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Подготовка рабочего места для наладки и настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Проверка наличия на узкофункциональном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Замена (при необходимости) на узкофункциональном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Получение заготовок и материалов для наладки и настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Подготовка приспособлений для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка металлорежущих и вспомогательных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка контрольно-измерительных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Установка приспособлений на узкофункциональный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Выверка и настройка приспособлений на узкофункциональном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Настройка положения металлорежущих инструментов в специальных устройствах и приспособлениях вне станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Внесение коррекции на размеры инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ при настройке на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов на узкофункциональный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Наладка и настройка металлорежущих инструментов на узкофункциональном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Проверка соответствия текста управляющей программы на изготовление детали средней сложности технологической документации на выполняемую технологическую операцию на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Определение нулевой точки заготовки детали средней сложности относительно нулевой точки узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Загрузка управляющей программы по изготовлению детали средней сложности в систему ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Просмотр в графическом режиме симуляции траектории перемещения рабочих органов узкофункционального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению детали средней сложности |
|  | Запуск узкофункционального станка с ЧПУ для отработки на холостом ходу управляющей программы для изготовления детали средней сложности |
|  | Контроль согласованности работы узлов узкофункционального станка с ЧПУ при отработке на холостом ходу управляющей программы для изготовления детали средней сложности |
|  | Корректировка управляющей программы для изготовления детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ после ее отработки на холостом ходу |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана наладки и настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального плана наладки и настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Проверять исправность и работоспособность узкофункциональных станков с ЧПУ перед наладкой на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Настраивать систему подачи смазочно-охлаждающих технологических средств на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Заменять на узкофункциональных станках с ЧПУ смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать металлорежущие и вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ и (или) требованиями к изготавливаемым деталям средней сложности |
|  | Устанавливать универсальные и специальные приспособления, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Выверять положение приспособлений на узкофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, и закреплять приспособление для выполнения технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Настраивать универсальные и специальные приспособления, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Использовать пресеттеры (устройства предварительной настройки инструмента) для настройки металлорежущих инструментов, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Устанавливать и настраивать на узкофункциональных станках с ЧПУ металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Вносить информацию о фактических размерах инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ узкофункциональных станков с ЧПУ при настройке на выполнение технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемых на узкофункциональных станках с ЧПУ деталей средней сложности |
|  | Базировать заготовки деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на узкофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе узкофункциональных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Использовать ручные инструменты для привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Использовать автоматизированные системы для привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Использовать программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов узкофункционального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению детали средней сложности |
|  | Запускать на узкофункциональном станке с ЧПУ отработку управляющей программы на холостом ходу |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на узкофункциональных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы узкофункциональных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Инструментальные магазины узкофункциональных станков с ЧПУ: виды, устройство, правила обслуживания |
|  | Назначение органов управления узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Порядок замены смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Устройства ЧПУ узкофункциональных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении узкофункциональными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Последовательность и содержание наладки и настройки узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила базирования и закрепления универсальных и специальных приспособлений, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Порядок выверки положения приспособлений на узкофункциональных станках с ЧПУ для выполнения технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Порядок настройки универсальных и специальных приспособлений, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Способы и приемы настройки металлорежущих инструментов на размер при обработке заготовок деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Устройства для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка: виды, принципы работы, основные характеристики. |
|  | Порядок использования устройств для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка при обработке заготовок деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок замены металлорежущих инструментов в инструментальном магазине узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для настройки узкофункциональных станков с ЧПУ : виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки узкофункциональных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки узкофункциональных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для контроля деталей средней сложности, изготавливаемых на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемые для контроля деталей средней сложности, изготавливаемых на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля деталей средней сложности, изготавливаемых на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля деталей средней сложности, изготавливаемых на узкофункциональных станках с ЧПУ: основные возможности и порядок работы |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Ручные инструменты привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования ручных инструментов привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Автоматизированные системы привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования автоматизированных систем привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Контактные датчики привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Лазерные измерительные системы привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Оптические системы привязки системы координат детали средней сложности к системе координат узкофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов узкофункционального станка с ЧПУ: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок запуска узкофункционального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы на холостом ходу |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на узкофункциональных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление на узкофункциональном станке с ЧПУ пробной детали средней сложности | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка заготовки для настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
| --- | --- |
|  | Установка заготовки для настройки узкофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Запуск узкофункционального станка с ЧПУ в рабочем режиме и изготовление пробной детали средней сложности |
|  | Контроль процесса обработки заготовки пробной детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Снятие со узкофункционального станка с ЧПУ изготовленной пробной детали средней сложности |
|  | Контроль пробной детали средней сложности после изготовления на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Поднастройка узкофункционального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной детали средней сложности |
|  | Корректировка управляющей программы по результатам контроля изготовленной на узкофункциональном станке с ЧПУ пробной детали средней сложности |
|  | Корректировка режимов резания на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали средней сложности |
|  | Предъявление изготовленной пробной детали средней сложности мастеру участка и (или) контролеру отдела технического контроля |
|  | Инструктаж оператора узкофункционального станка с ЧПУ по выполнению технологической операции по изготовлению детали средней сложности |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Проверять исправность и работоспособность узкофункциональных станков с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на узкофункциональных станках с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Базировать заготовки деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на узкофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе узкофункциональных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей средней сложности |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Запускать узкофункциональный станок с ЧПУ в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Запускать на узкофункциональном станке с ЧПУ отработку управляющей программы выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Контролировать процесс отработки управляющей программы на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Оценивать состояние приспособлений на узкофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля линейных размеров поверхностей деталей средней сложности с точностью до 8-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля угловых размеров поверхностей деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей деталей средней сложности с точностью до 6-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей деталей средней сложности с точностью до 7-й степени точности |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей деталей средней сложности до Ra 1,6 мкм |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей деталей средней сложности до Ra 1,6 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов узкофункциональных станков с ЧПУ при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению пробной детали средней сложности |
|  | Вносить изменения в настройку узкофункционального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной детали средней сложности |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной детали средней сложности |
|  | Корректировать режимы резания на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали средней сложности |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на узкофункциональных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы узкофункциональных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Назначение органов управления узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Устройства ЧПУ узкофункциональных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении узкофункциональными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ узкофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на узкофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на узкофункциональных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Правила и приемы базирования заготовок деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы выверки заготовок деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок деталей средней сложности на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ узкофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок запуска узкофункционального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали средней сложности |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Типичные дефекты деталей средней сложности после обработки на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Причины дефектов при обработке заготовок деталей средней сложности после обработки на узкофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Дефекты деталей средней сложности после обработки на узкофункциональном станке с ЧПУ, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей деталей после обработки на узкофункциональном станке с ЧПУ, |
|  | Методы измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 8-го квалитета |
|  | Средства измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 8-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 6-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 6-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 6-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 7-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 7-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 7-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм |
|  | Средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 1,6 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления детали средней сложности на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной детали средней сложности |
|  | Способы коррекции режимов резания на узкофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали средней сложности |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Методика расчета режимов резания при обработке заготовок на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Специализированные калькуляторы параметров режимов резания: основные возможности и порядок работы |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на узкофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на узкофункциональных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка универсальных станков с ЧПУ для изготовления сложных деталей | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года наладчиком металлорежущих станков с числовым программным управлением 4-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | §45 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 5-го разряда |
| ОКПДТР | 102840 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |
| Перечень СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка универсального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению сложных деталей | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания по наладке и настройке универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Разработка плана наладки и настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Получение металлорежущих и вспомогательных инструментов для наладки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для наладки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для наладки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности универсального станка с ЧПУ перед наладкой и настройкой на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Подготовка рабочего места для наладки и настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Проверка наличия на универсальном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Замена (при необходимости) на универсальном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Получение заготовок и материалов для наладки и настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Подготовка приспособлений для использования при выполнении технологической операции по изготовлению сложных деталей на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка металлорежущих и вспомогательных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению сложных деталей на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка контрольно-измерительных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению сложных деталей на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Установка приспособлений на универсальный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Выверка и настройка приспособлений на универсальном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Настройка положения металлорежущих инструментов в специальных устройствах и приспособлениях вне станка для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Внесение коррекции на размеры инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ универсального станка с ЧПУ при настройке на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов на универсальный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Наладка и настройка металлорежущих инструментов на универсальном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Проверка соответствия текста управляющей программы на изготовление сложной детали технологической документации на выполняемую технологическую операцию на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Определение нулевой точки заготовки сложной детали относительно нулевой точки универсального станка с ЧПУ |
|  | Загрузка управляющей программы по изготовлению сложной детали в систему ЧПУ универсального станка с ЧПУ |
|  | Просмотр в графическом режиме симуляции траектории перемещения рабочих органов универсального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению сложной детали |
|  | Запуск универсального станка с ЧПУ для отработки на холостом ходу управляющей программы для изготовления сложной детали |
|  | Контроль согласованности работы узлов универсального станка с ЧПУ при отработке на холостом ходу управляющей программы для изготовления сложной детали |
|  | Корректировка управляющей программы для изготовления сложной детали на универсальном станке с ЧПУ после ее отработки на холостом ходу |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана наладки и настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального плана наладки и настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных станков с ЧПУ перед наладкой на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Настраивать систему подачи смазочно-охлаждающих технологических средств на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Заменять на универсальных станках с ЧПУ смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать металлорежущие и вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ и (или) требованиями к изготавливаемым сложным деталям |
|  | Устанавливать универсальные и специальные приспособления, используемые на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Выверять положение приспособлений на универсальных станках с ЧПУ с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм, и закреплять приспособление для выполнения технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Настраивать универсальные и специальные приспособления, используемые на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Использовать пресеттеры (устройства предварительной настройки инструмента) для настройки металлорежущих инструментов, используемые на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Устанавливать и настраивать на универсальных станках с ЧПУ металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Вносить информацию о фактических размерах инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ универсальных станков с ЧПУ при настройке на выполнение технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемых на универсальных станках с ЧПУ сложных деталей |
|  | Базировать заготовки сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на универсальных станках с ЧПУ с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе универсальных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для универсальных станков с ЧПУ |
|  | Использовать ручные инструменты для привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Использовать автоматизированные системы для привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ универсального станка с ЧПУ |
|  | Использовать программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов универсального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению сложной детали |
|  | Запускать на универсальном станке с ЧПУ отработку управляющей программы на холостом ходу |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления сложной детали на универсальном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на универсальных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации универсальных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы универсальных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Инструментальные магазины универсальных станков с ЧПУ: виды, устройство, правила обслуживания |
|  | Назначение органов управления универсальных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности универсальных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Порядок замены смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Устройства ЧПУ универсальных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта универсальных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении универсальными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ универсальных станков с ЧПУ |
|  | Последовательность и содержание наладки и настройки универсальных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Правила базирования и закрепления универсальных и специальных приспособлений, используемых на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Порядок выверки положения приспособлений на универсальных станках с ЧПУ для выполнения технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Порядок настройки универсальных и специальных приспособлений, используемых на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Способы и приемы настройки металлорежущих инструментов на размер при обработке заготовок сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Устройства для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка: виды, принципы работы, основные характеристики. |
|  | Порядок использования устройств для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка при обработке заготовок сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Порядок замены металлорежущих инструментов в инструментальном магазине универсального станка с ЧПУ |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для настройки универсальных станков с ЧПУ : виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки универсальных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки универсальных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для контроля сложных деталей, изготавливаемых на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемые для контроля сложных деталей, изготавливаемых на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля сложных деталей, изготавливаемых на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля сложных деталей, изготавливаемых на универсальных станках с ЧПУ: основные возможности и порядок работы |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Ручные инструменты привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования ручных инструментов привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Автоматизированные системы привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования автоматизированных систем привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ |
|  | Контактные датчики привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Лазерные измерительные системы привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Оптические системы привязки системы координат сложной детали к системе координат универсального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ универсального станка с ЧПУ |
|  | Программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов универсального станка с ЧПУ: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок запуска универсального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы на холостом ходу |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления сложной детали на универсальном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на универсальных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление на универсальном станке с ЧПУ пробной сложной детали | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка заготовки для настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
| --- | --- |
|  | Установка заготовки для настройки универсального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению сложных деталей |
|  | Запуск универсального станка с ЧПУ в рабочем режиме и изготовление пробной сложной детали |
|  | Контроль процесса обработки заготовки пробной сложной детали на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Снятие со универсального станка с ЧПУ изготовленной пробной сложной детали |
|  | Контроль пробной сложной детали после изготовления на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Поднастройка универсального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной сложной детали |
|  | Корректировка управляющей программы по результатам контроля изготовленной на универсальном станке с ЧПУ пробной сложной детали |
|  | Корректировка режимов резания на универсальном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной сложной детали |
|  | Предъявление изготовленной пробной сложной детали мастеру участка и (или) контролеру отдела технического контроля |
|  | Инструктаж оператора универсального станка с ЧПУ по выполнению технологической операции по изготовлению сложной детали |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Проверять исправность и работоспособность универсальных станков с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на универсальных станках с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Базировать заготовки сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на универсальных станках с ЧПУ с точностью до 0,05 % от характерного размера, но не менее 0,005 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе универсальных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению сложных деталей |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для универсальных станков с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ универсального станка с ЧПУ |
|  | Запускать универсальный станок с ЧПУ в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Запускать на универсальном станке с ЧПУ отработку управляющей программы выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Контролировать процесс отработки управляющей программы на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Оценивать состояние приспособлений на универсальных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля линейных размеров поверхностей сложных деталей с точностью до 6-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля угловых размеров поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей сложных деталей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей сложных деталей с точностью до 6-й степени точности |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей сложных деталей до Ra 0,8 мкм |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей сложных деталей до Ra 0,8 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов универсальных станков с ЧПУ при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению пробной сложной детали |
|  | Вносить изменения в настройку универсального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной сложной детали |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления сложной детали на универсальном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной сложной детали |
|  | Корректировать режимы резания на универсальном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной сложной детали |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на универсальных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации универсальных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы универсальных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Назначение органов управления универсальных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности универсальных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Устройства ЧПУ универсальных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта универсальных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении универсальными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ универсальных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на универсальных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на универсальных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Правила и приемы базирования заготовок сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы выверки заготовок сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок сложных деталей на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ универсального станка с ЧПУ |
|  | Порядок запуска универсального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной сложной детали |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Типичные дефекты сложных деталей после обработки на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Причины дефектов при обработке заготовок сложных деталей после обработки на универсальном станке с ЧПУ |
|  | Дефекты сложных деталей после обработки на универсальном станке с ЧПУ, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей деталей после обработки на универсальном станке с ЧПУ, |
|  | Методы измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета |
|  | Средства измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 6-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 5-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 5-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 6-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 6-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 6-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 6-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм |
|  | Средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,8 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления сложной детали на универсальном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной сложной детали |
|  | Способы коррекции режимов резания на универсальном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной сложной детали |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Методика расчета режимов резания при обработке заготовок на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Специализированные калькуляторы параметров режимов резания: основные возможности и порядок работы |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на универсальных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на универсальных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Наладка многофункциональных станков с ЧПУ для изготовления деталей высокой сложности | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Наладчик металлорежущих станков с числовым программным управлением 6-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года наладчиком металлорежущих станков с числовым программным управлением 5-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда Наличие не ниже II группы по электробезопасности Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов (при необходимости) Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией (при необходимости) |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | §46 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда |
| ОКПДТР | 102840 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением |
| Перечень СПО | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка многофункционального станка с ЧПУ к выполнению технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания по наладке и настройке многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Разработка плана наладки и настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Получение металлорежущих и вспомогательных инструментов для наладки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Получение контрольно-измерительных инструментов для наладки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Получение универсальных и (или) специальных приспособлений для наладки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Проверка технического состояния и работоспособности многофункционального станка с ЧПУ перед наладкой и настройкой на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Подготовка рабочего места для наладки и настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Проверка наличия на многофункциональном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Замена (при необходимости) на многофункциональном станке с ЧПУ смазочно-охлаждающих технологических средств, необходимых для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Получение заготовок и материалов для наладки и настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Подготовка приспособлений для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка металлорежущих и вспомогательных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Подготовка контрольно-измерительных инструментов для использования при выполнении технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Установка приспособлений на многофункциональный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Выверка и настройка приспособлений на многофункциональном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Настройка положения металлорежущих инструментов в специальных устройствах и приспособлениях вне станка для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Внесение коррекции на размеры инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ при настройке на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Установка металлорежущих и вспомогательных инструментов на многофункциональный станок с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Наладка и настройка металлорежущих инструментов на многофункциональном станке с ЧПУ для выполнения технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Проверка соответствия текста управляющей программы на изготовление детали высокой сложности технологической документации на выполняемую технологическую операцию на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Определение нулевой точки заготовки детали высокой сложности относительно нулевой точки многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Загрузка управляющей программы по изготовлению детали высокой сложности в систему ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Просмотр в графическом режиме симуляции траектории перемещения рабочих органов многофункционального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению детали высокой сложности |
|  | Запуск многофункционального станка с ЧПУ для отработки на холостом ходу управляющей программы для изготовления детали высокой сложности |
|  | Контроль согласованности работы узлов многофункционального станка с ЧПУ при отработке на холостом ходу управляющей программы для изготовления детали высокой сложности |
|  | Корректировка управляющей программы для изготовления детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ после ее отработки на холостом ходу |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Анализировать конструкторскую и технологическую документацию с целью выбора плана наладки и настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Оценивать состояние заготовок с целью построения оптимального плана наладки и настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Проверять исправность и работоспособность многофункциональных станков с ЧПУ перед наладкой на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Настраивать систему подачи смазочно-охлаждающих технологических средств на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Заменять на многофункциональных станках с ЧПУ смазочно-охлаждающие технологические средства |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать универсальные и (или) специальные приспособления в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать металлорежущие и вспомогательные инструменты в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты в соответствии в соответствии с технологической документацией на технологическую операцию изготовления деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ и (или) требованиями к изготавливаемым деталям высокой сложности |
|  | Устанавливать универсальные и специальные приспособления, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Выверять положение приспособлений на многофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, и закреплять приспособление для выполнения технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Настраивать универсальные и специальные приспособления, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Контролировать геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Доводить металлорежущие инструменты, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Собирать сборные металлорежущие инструменты, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Использовать вспомогательные инструменты для установки металлорежущих инструментов на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Настраивать вспомогательные инструменты для использования в комплекте с металлорежущими инструментами на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Использовать пресеттеры (устройства предварительной настройки инструмента) для настройки металлорежущих инструментов, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Устанавливать и настраивать на многофункциональных станках с ЧПУ металлорежущие инструменты при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Вносить информацию о фактических размерах инструментов в таблицы инструментов устройства ЧПУ многофункциональных станков с ЧПУ при настройке на выполнение технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Настраивать контрольно-измерительные инструменты для контроля и (или) измерения параметров изготавливаемых на многофункциональных станках с ЧПУ деталей высокой сложности |
|  | Базировать заготовки деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на многофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе многофункциональных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Использовать ручные инструменты для привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Использовать автоматизированные системы для привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Использовать программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов многофункционального станка с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению детали высокой сложности |
|  | Запускать на многофункциональном станке с ЧПУ отработку управляющей программы на холостом ходу |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на многофункциональных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы многофункциональных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Инструментальные магазины многофункциональных станков с ЧПУ: виды, устройство, правила обслуживания |
|  | Назначение органов управления многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Порядок замены смазочно-охлаждающих технологических средств, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Устройства ЧПУ многофункциональных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении многофункциональными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Последовательность и содержание наладки и настройки многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила базирования и закрепления универсальных и специальных приспособлений, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Порядок выверки положения приспособлений на многофункциональных станках с ЧПУ для выполнения технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Порядок настройки универсальных и специальных приспособлений, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Инструменты для контроля и (или) измерения геометрических параметров металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Вспомогательные инструменты, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции сборных металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок сборки сборных металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки вспомогательных инструментов для использования в комплекте с металлорежущими инструментами, используемыми на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Способы и приемы настройки металлорежущих инструментов на размер при обработке заготовок деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Устройства для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка: виды, принципы работы, основные характеристики. |
|  | Порядок использования устройств для настройки на размер металлорежущих инструментов вне станка при обработке заготовок деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки вспомогательных инструментов на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Приемы и правила установки металлорежущих инструментов на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок замены металлорежущих инструментов в инструментальном магазине многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для настройки многофункциональных станков с ЧПУ : виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки многофункциональных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых при настройки многофункциональных станков с ЧПУ на выполнение технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Контрольно-измерительные инструменты, используемые для контроля деталей высокой сложности, изготавливаемых на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Правила выбора контрольно-измерительных инструментов, используемые для контроля деталей высокой сложности, изготавливаемых на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Порядок настройки контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля деталей высокой сложности, изготавливаемых на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Компьютерные программы выбора контрольно-измерительных инструментов, используемых для контроля деталей высокой сложности, изготавливаемых на многофункциональных станках с ЧПУ: основные возможности и порядок работы |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Ручные инструменты привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования ручных инструментов привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Автоматизированные системы привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок использования автоматизированных систем привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Контактные датчики привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Лазерные измерительные системы привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Оптические системы привязки системы координат детали высокой сложности к системе координат многофункционального станка с ЧПУ: виды, принципы работы, основные характеристики |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Программы графического контроля устройства ЧПУ для просмотра в режиме симуляции траекторий перемещения рабочих органов многофункционального станка с ЧПУ: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Порядок запуска многофункционального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы на холостом ходу |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам ее отработки на холостом ходу |
|  | Требования к планировке, оснащению и организации рабочего места при выполнении работ на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на многофункциональных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление на многофункциональном станке с ЧПУ пробной детали высокой сложности | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка заготовки для настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
| --- | --- |
|  | Установка заготовки для настройки многофункционального станка с ЧПУ на выполнение технологической операции по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Запуск многофункционального станка с ЧПУ в рабочем режиме и изготовление пробной детали высокой сложности |
|  | Контроль процесса обработки заготовки пробной детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Снятие со многофункционального станка с ЧПУ изготовленной пробной детали высокой сложности |
|  | Контроль пробной детали высокой сложности после изготовления на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Поднастройка многофункционального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной детали высокой сложности |
|  | Корректировка управляющей программы по результатам контроля изготовленной на многофункциональном станке с ЧПУ пробной детали высокой сложности |
|  | Корректировка режимов резания на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали высокой сложности |
|  | Предъявление изготовленной пробной детали высокой сложности мастеру участка и (или) контролеру отдела технического контроля |
|  | Инструктаж оператора многофункционального станка с ЧПУ по выполнению технологической операции по изготовлению детали высокой сложности |
| Необходимые умения | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств конструкторскую документацию |
|  | Просматривать с использованием компьютеров и мобильных устройств технологическую документацию |
|  | Читать конструкторскую документацию |
|  | Читать технологическую документацию |
|  | Проверять исправность и работоспособность многофункциональных станков с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Контролировать наличие и состояние смазочно-охлаждающих технологических средств на многофункциональных станках с ЧПУ перед выполнением технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Использовать грузоподъемные механизмы (при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16 кг) при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Выбирать схемы строповки заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Проверять исправность грузоподъемных механизмов перед установкой заготовок и технологической оснастки массой более 16 кг при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Базировать заготовки деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологических операций |
|  | Выверять положение заготовок на многофункциональных станках с ЧПУ с точностью до 0,01 % от характерного размера, но не менее 0,002 мм, при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Закреплять заготовки в приспособлении или непосредственно на столе многофункциональных станков с ЧПУ при выполнении технологических операций по изготовлению деталей высокой сложности |
|  | Читать и понимать текст управляющих программ для многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Вводить управляющую программу в устройство ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Запускать многофункциональный станок с ЧПУ в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Запускать на многофункциональном станке с ЧПУ отработку управляющей программы выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Контролировать процесс отработки управляющей программы на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Оценивать состояние металлорежущих инструментов на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Оценивать состояние приспособлений на многофункциональных станках с ЧПУ при выполнении технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля линейных размеров поверхностей деталей высокой сложности с точностью до 5-го квалитета |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля угловых размеров поверхностей деталей высокой сложности с точностью до 4-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей деталей высокой сложности с точностью до 4-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля зубчатых поверхностей деталей высокой сложности с точностью до 5-й степени точности |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей деталей высокой сложности с точностью до 5-й степени точности |
|  | Использовать визуально-тактильный способ контроля шероховатости поверхностей деталей высокой сложности до Ra 0,4 мкм |
|  | Использовать средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей деталей высокой сложности до Ra 0,4 мкм |
|  | Корректировать положение рабочих органов многофункциональных станков с ЧПУ при отклонении параметров выполняемой технологической операции по изготовлению пробной детали высокой сложности |
|  | Вносить изменения в настройку многофункционального станка с ЧПУ по результатам контроля изготовленной пробной детали высокой сложности |
|  | Вносить изменения в управляющую программу для изготовления детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной детали высокой сложности |
|  | Корректировать режимы резания на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали высокой сложности |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Применять средства индивидуальной и (или) коллективной защиты при работе на многофункциональных станках с ЧПУ |
| Необходимые знания | Основные понятия и термины технологии машиностроения |
|  | Основы теории резания |
|  | Основы ЕСКД |
|  | Правила чтения конструкторской документации |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, формы и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Основы ЕСТД |
|  | Правила чтения технологической документации |
|  | Условное обозначение технологических баз, используемое в технологической документации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых материалов |
|  | Основные свойства и маркировка инструментальных материалов |
|  | Устройство, принципы работы и правила эксплуатации многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Основные узлы и механизмы многофункциональных станков с ЧПУ и принципы их работы |
|  | Назначение органов управления многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Порядок проверки исправности, работоспособности и точности многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Смазочно-охлаждающие технологические средства, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, назначение, свойства, составы и способы применения |
|  | Устройства ЧПУ многофункциональных станков с ЧПУ: основные типы, технологические возможности, правила эксплуатации |
|  | Интерфейс устройств ЧПУ и выносного пульта многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Язык программирования G-code |
|  | Основные команды устройств ЧПУ, применяемые при управлении многофункциональными станками с ЧПУ |
|  | Таблицы инструментов устройства ЧПУ многофункциональных станков с ЧПУ |
|  | Универсальные приспособления, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, параметры и правила эксплуатации |
|  | Конструкции специальных приспособлений для выполнения технологических операций на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Металлорежущие инструменты, используемые на многофункциональных станках с ЧПУ: виды, конструкции, назначение, геометрические параметры, правила эксплуатации и технологические возможности |
|  | Геометрические параметры металлорежущих инструментов, используемых на многофункциональных станках с ЧПУ, в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов |
|  | Правила и приемы базирования заготовок деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы выверки заготовок деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Правила и приемы закрепления заготовок деталей высокой сложности на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Схемы строповки грузов |
|  | Правила строповки и перемещения грузов |
|  | Система знаковой сигнализации при работе с машинистом крана |
|  | Способы ввода управляющей программы в устройство ЧПУ многофункционального станка с ЧПУ |
|  | Порядок запуска многофункционального станка с ЧПУ для отработки управляющей программы в рабочем режиме для выполнения технологической операции по изготовлению изготовлением пробной детали высокой сложности |
|  | Типовые методики измерения и контроля машиностроительных деталей |
|  | Типичные дефекты деталей высокой сложности после обработки на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Причины дефектов при обработке заготовок деталей высокой сложности после обработки на многофункциональном станке с ЧПУ |
|  | Дефекты деталей высокой сложности после обработки на многофункциональном станке с ЧПУ, выявляемые визуально |
|  | Визуальные признаки дефектов поверхностей деталей после обработки на многофункциональном станке с ЧПУ, |
|  | Методы измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета |
|  | Средства измерения и (или) контроля линейных размеров с точностью до 5-го квалитета: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля угловых размеров с точностью до 4-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 4-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля резьбовых поверхностей с точностью до 4-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля зубчатых поверхностей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля зубчатых поверхностей с точностью до 5-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений формы поверхностей с точностью до 5-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени точности |
|  | Средства измерения и (или) контроля отклонений расположения поверхностей с точностью до 5-й степени точности: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Методы измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм |
|  | Средства измерения и (или) контроля шероховатости поверхностей до Ra 0,4 мкм: виды, конструкции, назначение, возможности и правила использования |
|  | Способы внесения изменении в управляющую программу для изготовления детали высокой сложности на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам изготовления пробной детали высокой сложности |
|  | Способы коррекции режимов резания на многофункциональном станке с ЧПУ по результатам отработки в рабочем режиме управляющей программы по изготовлению пробной детали высокой сложности |
|  | Типовые режимы резания при обработке заготовок на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Методика расчета режимов резания при обработке заготовок на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Специализированные калькуляторы параметров режимов резания: основные возможности и порядок работы |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на многофункциональных станках с ЧПУ |
|  | Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на многофункциональных станках с ЧПУ |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Наименование организации

Должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4.2. Наименования организаций-разработчиков

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

ЕСКД – Единая система конструкторской документации.

ЕСТД – Единая система технологической документации.

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61983) с изменениями, внесенными приказом Ростехнадзора от 22 января 2024 г. № 16 (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2024 г., регистрационный № 77342) действует до 1 января 2027 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Часть №2 выпуска №2 ЕТКС

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).