УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______ 20__ г. № ____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сверловщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция	5

3.2. Обобщенная трудовая функция	12

3.3. Обобщенная трудовая функция	24

3.3. Обобщенная трудовая функция	37

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	44

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	44

I. Общие сведения

| Обработка отверстий на станках сверлильной группы |  | 40.093 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Изготовление отверстий с точностью размеров от 6-го до 12 квалитета в простых и сложных деталях, а также нарезание резьб 5–8 степени точности на сверлильных станках

Группа занятий

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 40.093 | Обработка отверстий на станках сверлильной группы |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 |  | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Изготовление цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета глубиной до пяти диаметров, нарезание резьбы диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности в простых деталях на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках | 2 | Сверловщик 2-го разряда | Обработка цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета на глубину до пяти диаметров (включая резьбовые диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности) в простых деталях | A/01.2 | 2 |
|  |  |  |  | Сверление отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках | A/02.2 | 2 |
|  |  |  |  | Контроль цилиндрических отверстий глубиной до 10 диаметров в простых деталях с точностью размеров до 12-го квалитета и резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности, а также глубоких отверстий глубиной до 10 диаметров | A/03.2 | 2 |
| B | Изготовление отверстий с точностью размеров до 8-го квалитета в простых деталях, с точностью размеров до 12-го квалитета глубиной до пяти диаметров, отверстий глубиной от 5 до 15 диаметров и нарезание резьбы до 7-й степени точности в сложных деталях на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках | 3 | Сверловщик 3-го разряда | Обработка отверстий с точностью размеров до 8-го квалитета на глубину до пяти диаметров в простых деталях | B/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Обработка отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета (включая резьбовые до 7-й степени точности) в сложных деталях | B/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сверление отверстий глубиной от 5 до 15 диаметров на сверлильных станках, а также на глубину от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках | B/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль отверстий глубиной до 20 диаметров в простых деталях с точностью размеров до 8го квалитета, в деталях средней сложности с точностью размеров до 12-го квалитета и резьб до 7-й степени точности, а также глубоких отверстий глубиной до 20 диаметров | B/04.3 | 3 |
| С | Изготовление отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета на глубину до пяти диаметров в простых деталях, с точностью размеров до 8-го квалитета в сложных деталях, отверстий глубиной свыше 15 диаметров и нарезание резьб до 6-й степени точности на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках | 3 | Сверловщик 4-го разряда | Обработка отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета на глубину до пяти диаметров в простых деталях | C/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Обработка отверстий с точностью размеров до 8-го квалитета в сложных деталях (включая резьбовые отверстия до 6-й степени точности) | C/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Сверление отверстий на глубину свыше 15 диаметров на сверлильных станках, а также на глубину свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках | C/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Контроль отверстий глубиной свыше 15 диаметров в простых деталях с точностью размеров до 6-го квалитета, в сложных деталях с точностью размеров до 8-го квалитета (включая резьбовые отверстия до 6-й степени точности), а также глубоких отверстий глубиной свыше 15 диаметров | C/04.3 | 3 |
| D | Изготовление отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета в сложных деталях и нарезание резьб до 5-й степени точности на сверлильных станках | 4 | Сверловщик 5-го разряда | Обработка отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета в сложных деталях, включая нарезание резьб до 5-й степени точности | D/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Контроль отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 6го квалитета | D/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12 квалитета глубиной до пяти диаметров, нарезание резьбы диаметром от 3 до 24 мм до 8 степени точности в простых деталях на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Сверловщик 2-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | - |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕТКС | § 91 | Сверловщик 2-го разряда |
| ОКПДТР | 104623 | Сверловщик |
| Перечень СПО |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета на глубину до пяти диаметров (включая резьбовые диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности) в простых деталях | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
| --- | --- |
|  | Обработка цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета в заготовках простых деталей на глубину до пяти диаметров |
|  | Обработка резьбовых отверстий диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки цилиндрических отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые универсальные приспособления |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать инструменты для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки цилиндрических отверстий с точностью до 12-го квалитета и резьбовых отверстий от 3 до 24 мм до 8-й степени точности в заготовках простых деталей |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки простых деталей без выверки или с грубой выверкой |
|  | Сверлить и рассверливать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 12-го квалитета в заготовках простых деталей |
|  | Зенкеровать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 12-го квалитета в заготовках простых деталей |
|  | Нарезать метчиками резьбы диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности на сверлильных станках |
|  | Раскатывать бесстружечными метчиками резьбы диаметром от 5 до 20 мм до 8-й степени точности на сверлильных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности в заготовках простых деталей |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования простых универсальных приспособлений, применяемых на сверлильных станках для обработки отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых на сверлильных станках для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Приемы и правила установки инструментов для обработки цилиндрических отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой выверкой |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета в простых деталях |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета в простых деталях |
|  | Способы и приемы обработки резьбовых отверстий до 8-й степени точности в простых деталях |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности в простых деталях, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки цилиндрических отверстий с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий до 8-й степени точности |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ по выполнению технического обслуживания и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Сверление отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обработка отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках |
| --- | --- |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специальных сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки глубоких отверстий глубиной до 10 диаметров в заготовках простых деталей |
|  | Сверлить отверстия глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки простых деталей без выверки или с грубой выверкой |
|  | Снимать и устанавливать режущие инструменты для глубокого сверления |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий глубиной до 10 диаметров |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки глубоких отверстий |
|  | Проверять исправность и работоспособность специальных сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание специальных сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования кондукторов, применяемых при глубоком сверлении на сверлильных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов для глубокого сверления, применяемых на специальных сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для глубокого сверления на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой выверкой на специальных сверлильных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Устройство и правила эксплуатации специальных сверлильных станков |
|  | Органы управления специальными сверлильными станками |
|  | Способы и приемы сверления глубоких отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке глубоких отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий глубиной до 10 диаметров, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию специальных сверлильных станков |
|  | Состав работ по выполнению технического обслуживания и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ на специальных сверлильных станках |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | – |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль цилиндрических отверстий глубиной до 10 диаметров в простых деталях с точностью размеров до 12-го квалитета и резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности, а также глубоких отверстий глубиной до 10 диаметров | Код | A/03.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  | 492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий с точностью до 12-го квалитета в простых деталях |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях до 13-й степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей цилиндрических отверстий до шероховатости Ra 6,3 мкм |
|  | Контроль резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки цилиндрических отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 12-го квалитета и резьбовых отверстий от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью размеров до 12-го квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью до 12-го квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях до 13-й степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях до 13-й степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
|  | Выполнять измерения резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
| Необходимые знания | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров с точностью до 12-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 13-й степени точности |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля резьб диаметром от 3 до 24 мм до 8-й степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление отверстий с точностью размеров до 8-го квалитета в простых деталях, с точностью размеров до 12-го квалитета глубиной до пяти диаметров, отверстий глубиной от 5 до 15 диаметров и нарезание резьбы до 7-й степени точности в сложных деталях на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Сверловщик 3-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих; программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев сверловщиком 2-го разряда |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕТКС | § 92 | Сверловщик 3-го разряда |
| ОКПДТР | 104623 | Сверловщик |
| Перечень СПО |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка отверстий с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до пяти диаметров в простых деталях | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до пяти диаметров |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до пяти диаметров |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные приспособления для установки заготовок простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать кондукторы при сверлении заготовок простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать инструменты для обработки отверстий деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки отверстий в заготовках деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки простых деталей с выверкой в одной плоскости с точностью до 0,05 мм |
|  | Сверлить (рассверливать) цилиндрические отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до 5 диаметров на сверлильных станках |
|  | Зенкеровать цилиндрические отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до 5 диаметров на сверлильных станках |
|  | Развертывать цилиндрические отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на глубину до 5 диаметров на сверлильных станках |
|  | Сверлить (рассверливать), зенкеровать и развертывать конические отверстия до 8 степени точности в заготовках простых деталей на сверлильных станках |
|  | Раскатывать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 8 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки цилиндрических отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках простых деталей на сверлильных станках |
|  | Конструкции, назначение и правила использования инструментов и приспособлений, применяемых для раскатки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для обработки цилиндрических отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках простых деталей на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки инструментов и приспособлений для раскатки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в одной плоскости с точностью до 0,05 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета и конических отверстий до 8 степени точности |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках простых деталей на сверлильных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 8 квалитета, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство, области применения и приемы использования контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка отверстий с точностью размеров до 12 квалитета (включая резьбовые до 7 степени точности) в сложных деталях | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета |
|  | Обработка резьбовых отверстий в заготовках сложных деталей до 7 степени точности |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать кондукторы при сверлении заготовок сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать инструменты для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Определять степень износа инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки сложных деталей с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Сверлить и рассверливать отверстия с точностью размеров до 12 квалитета в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Зенкеровать отверстия с точностью размеров до 12 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Раскатывать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 12 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Нарезать метчиками резьбы до 7 степени точности на сверлильных станках |
|  | Раскатывать бесстружечными метчиками резьбы до 7 степени точности на сверлильных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета и нарезании резьбы 7 степени точности |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых на сверлильных станках для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Приемы и правила установки инструментов на сверлильных станках для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и нарезания резьбы до 7 степени точности |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 12 квалитета и нарезания резьб до 7 степени точности |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы обработки резьбовых отверстий до 7 степени точности в сложных деталях |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 8 степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьб до 7 степени точности в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Сверление отверстий глубиной от 5 до 15 диаметров на сверлильных станках, а также на глубину от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обработка отверстий глубиной от 5 до 15 диаметров на сверлильных станках |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий на глубину от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки глубоких отверстий глубиной до 20 диаметров |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сверлить отверстия глубиной от 5 до 15 диаметров на сверлильных станках |
|  | Сверлить отверстия глубиной от 10 до 20 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Снимать и устанавливать режущие инструменты для глубокого сверления |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки отверстий глубиной до 10 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при сверлении глубоких отверстий |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки глубоких отверстий |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки для глубокого сверления, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования кондукторов, применяемых при глубоком сверлении на сверлильных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов для глубокого сверления, применяемых на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для глубокого сверления на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,05 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Органы управления сверлильных станков |
|  | Способы и приемы сверления глубоких отверстий глубиной до 20 диаметров на сверлильных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке глубоких отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при сверлении глубоких отверстий глубиной до 20 диаметров, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станов |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станов |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки для глубокого сверления, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль отверстий в простых деталях с точностью размеров до 8 квалитета, в деталях средней сложности с точностью размеров до 12 квалитета и резьбы до 7 степени точности, а также глубоких отверстий глубиной до 20 диаметров | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в простых деталях до 9 степени точности |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 12 квалитета |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в сложных деталях до 13 степени точности |
|  | Контроль точности размеров конических отверстий до 8 степени точности в простых деталях |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до шероховатости Ra 3,2 мкм |
|  | Контроль резьб до 7 степени точности |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в простых деталях с точностью размеров до 8 квалитета, сложных деталях – с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью до 8 квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в простых деталях до 9 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в простых деталях до 9 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 12 квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью до 12 квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в сложных деталях до 13 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в сложных деталях до 13 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля конических отверстий до 8 степени точности в простых деталях |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров конических отверстий в простых деталях с точностью до 8 степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные инструменты для измерения и контроля резьб до 7 степени точности |
|  | Выполнять измерения резьб до 7 степени точности |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий с точностью до 8-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров конических отверстий до 8 степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 9 степени точности |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля резьб до 7 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета на глубину до пяти диаметров в простых деталях, с точностью размеров до 8-го квалитета в сложных деталях, отверстий глубиной свыше 15 диаметров и нарезание резьб до 6-й степени точности на сверлильных станках, а также изготовление отверстий глубиной свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Сверловщик 4-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Основное общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года сверловщиком 3-го разряда при наличии профессионального обучения Для среднего профессионального образования – без требований к опыту практической работы |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕТКС | § 93 | Сверловщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 104623 | Сверловщик |
| Перечень СПО |  |  |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка отверстий с точностью размеров до 6 квалитета на глубину от 5 до 15 диаметров в простых деталях | Код | С/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета на глубину от 5 до 15 диаметров |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок простых деталях с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать кондукторы при сверлении заготовок простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать инструменты для обработки отверстий деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 6 квалитета |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки простых деталей с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Сверлить (рассверливать) отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета на глубину от 5 до 15 на сверлильных станках |
|  | Зенкеровать отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета на глубину от 5 до 15 на сверлильных станках |
|  | Развертывать отверстия в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета на глубину от 5 до 15 на сверлильных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования простых приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью до 6 квалитета |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета на сверлильных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство, области применения и приемы использования контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Обработка отверстий с точностью размеров до 8 квалитета в сложных деталях (включая резьбовые отверстия до 6 степени точности) | Код | С/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Обработка резьбовых отверстий до 6 степени точности в заготовках сложных деталей |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать кондукторы при сверлении заготовок сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать инструменты для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Определять степень износа инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки сложных деталей с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Сверлить (рассверливать) отверстия в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Зенкеровать отверстия с точностью размеров до 8 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Развертывать отверстия с точностью размеров до 8 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Сверлить (рассверливать), зенкеровать и развертывать конические отверстия до 8 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Раскатывать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 8 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Нарезать метчиком резьбы до 6 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Раскатывать бесстружечными метчиками резьбы до 6 степени точности на сверлильных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета и нарезании резьб 6 степени точности |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 12 квалитета и резьбовых отверстий до 7 степени точности |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета и нарезания резьб до 6 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки цилиндрических отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Конструкции, назначение и правила использования инструментов и приспособлений, применяемых для раскатки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки инструментов на сверлильных станках для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки инструментов и приспособлений для раскатки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и нарезания резьбы до 6 степени точности |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 8 квалитета, конических отверстий до 8 степени точности и нарезания резьб до 6 степени точности |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы обработки конических отверстий до 8 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы обработки резьбовых отверстий до 6 степени точности в сложных деталях |
|  | Назначение, свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и способы применения их при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета и нарезании резьб до 6 степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и резьб до 6 степени точности в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля геометрических параметров режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Сверление отверстий на глубину свыше 15 диаметров на сверлильных станках, а также на глубину свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках | Код | С/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Обработка отверстий на глубину свыше 15 диаметров на сверлильных станках |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий на глубину свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки глубоких отверстий |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Сверлить отверстия на глубину свыше 15 диаметров на сверлильных станках |
|  | Сверлить отверстия на глубину свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Снимать и устанавливать режущие инструменты для глубокого сверления |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для глубокого сверления |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при сверлении глубоких отверстий |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки для глубокого сверления, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования кондукторов, применяемых при сверлении на сверлильных станках |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов для глубокого сверления, применяемых на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для глубокого сверления на сверлильных станках |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,03 мм |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Органы управления сверлильных станков |
|  | Способы и приемы сверления отверстий на глубину свыше 15 диаметров на сверлильных станках, а также на глубину свыше 20 диаметров на специальных налаженных станках |
|  | Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых при обработке глубоких отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при сверлении глубоких отверстий, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Правила выбора геометрических параметров сверл в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Способы и приемы контроля инструментов для обработки глубоких отверстий на сверлильных станках |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станов |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станов |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки для глубокого сверления, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Контроль отверстий в простых деталях с точностью размеров до 6 квалитета, в сложных деталях с точностью размеров до 8 квалитета (включая резьбовые отверстия до 6 степени точности), а также глубоких отверстий глубиной свыше 15 диаметров | Код | С/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях до 7 степени точности |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 9 степени точности |
|  | Контроль точности размеров конических отверстий до 8 степени точности в сложных деталях |
|  | Контроль резьб 6 степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до шероховатости Ra 1,6 мкм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров до 6 квалитета, сложных деталей с точностью размеров до 8 квалитета и резьбовых отверстий до 6 степени точности |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью до 6 квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях до 7 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических отверстий в простых деталях с точностью до 7 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 8 квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью до 8 квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 9 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 9 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля конических отверстий до 8 степени точности в сложных деталях |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров конических отверстий в сложных деталях до 8 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля резьб 6 степени точности |
|  | Выполнять контроль резьб 6 степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров конических отверстий до 8 степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 9 степени точности |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля резьб до 6 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление отверстий с точностью размеров до 6-го квалитета в сложных деталях и нарезание резьб до 5-й степени точности на сверлильных станках | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Сверловщик 5-го разряда |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее двух лет сверловщиком 4-го разряда при наличии профессионального обучения Не менее одного года сверловщиком 4-го разряда при наличии среднего профессионального образования |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Прохождение обучения мерам пожарной безопасности Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда |
| --- | --- |
| Другие характеристики | – |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |
| ЕТКС | § 94 | Сверловщик 4-го разряда |
| ОКПДТР | 104623 | Сверловщик |
| Перечень СПО |  |  |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка отверстий с точностью размеров до 6 квалитета в сложных деталях, включая нарезание резьб до 5 степени точности | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и резьбовых отверстий до 5 степени точности |
| --- | --- |
|  | Обработка отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Обработка резьбовых отверстий 5 степени точности |
|  | Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Поддержание технического состояния технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддержание состояния рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и резьбовых отверстий до 5 степени точности |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные и специальные приспособления для установки заготовок сложных деталях с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьб 5 степени точности в сложных деталях |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать кондукторы при сверлении заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие инструменты для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьб 5 степени точности в сложных деталях |
|  | Определять степень износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета и резьбообрабатывающих инструментов для обработки резьбы до 5 степени точности |
|  | Производить настройку сверлильных станков для обработки заготовок сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьб 5 степени точности |
|  | Устанавливать и закреплять заготовки сложных деталей с выверкой с точностью до 0,01 мм |
|  | Сверлить (рассверливать) отверстия в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Зенкеровать отверстия в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Развертывать отверстия в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Сверлить (рассверливать), зенкеровать и развертывать конические отверстия до 7 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Раскатывать цилиндрические отверстия с точностью размеров до 7 квалитета в заготовках сложных деталей |
|  | Нарезать метчиком резьбы до 5 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Применять кондукторы при сверлении отверстий на сверлильных станках |
|  | Применять смазочно-охлаждающие жидкости при обработке отверстий на сверлильных станках |
|  | Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять возможный брак при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и резьб 5 степени точности |
|  | Контролировать размеры и геометрические параметры инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Проверять исправность и работоспособность сверлильных станков |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание сверлильных станков и уборку рабочего места |
|  | Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места сверловщика |
|  | Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при работе на станке и обслуживании станка и рабочего места сверловщика |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Виды и содержание технологической документации, используемой в организации |
|  | Устройство, назначение, правила и приемы использования приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьб 5 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки цилиндрических отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Конструкции, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих и вспомогательных инструментов, применяемых для обработки конических отверстий до 7 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Конструкции, назначение и правила использования инструментов и приспособлений, применяемых для раскатки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 7 квалитета на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов на сверлильных станках для обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 6 квалитета |
|  | Приемы и правила установки режущих инструментов для обработки конических отверстий до 7 степени точности в заготовках сложных деталей на сверлильных станках |
|  | Приемы и правила установки инструментов и приспособлений для раскатки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью до 7 квалитета на сверлильных станках |
|  | Теория резания в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьбы 5 степени точности |
|  | Устройство и правила эксплуатации сверлильных станков |
|  | Последовательность и содержание настройки сверлильных станков для обработки отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 6 квалитета, конических отверстий до 8 степени точности и нарезания резьбы 5 степени точности |
|  | Правила и приемы установки заготовок с выверкой с точностью до 0,01 мм |
|  | Органы управления сверлильными станками |
|  | Способы и приемы обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета и нарезания резьб 5 степени точности |
|  | Назначение, свойства смазочно-охлаждающих жидкостей и способы применения их при обработке отверстий |
|  | Основные виды дефектов деталей при обработке отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров по 6–7 квалитету и нарезании резьб 5 степени точности, их причины и способы предупреждения и устранения |
|  | Геометрические параметры режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета в зависимости от обрабатываемого и инструментального материала |
|  | Способы, правила и приемы заточки режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных средств для контроля геометрических параметров режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Способы и приемы контроля геометрических параметров режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков |
|  | Порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных станков |
|  | Состав работ и приемы выполнения технического обслуживания технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика |
|  | Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении сверлильных работ |
|  | Правила хранения технологической оснастки и инструментов, размещенных на рабочем месте сверловщика |
|  | Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на сверлильных станках |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 6 квалитета | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей |
| --- | --- |
|  | Контроль точности размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Контроль точности формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 7 степени точности |
|  | Контроль точности размеров конических отверстий до 7 степени точности в сложных деталях |
|  | Контроль резьб 5 степени точности |
|  | Контроль шероховатости обработанных поверхностей до шероховатости Ra 0,8 мкм |
| Необходимые умения | Читать и анализировать техническую документацию для выполнения обработки отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские и технологические документы для выполнения операций токарной обработки |
|  | Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве |
|  | Сохранять документы из электронного архива |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с внешними носителями информации и устройствами ввода-вывода информации |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами |
|  | Использовать персональную вычислительную технику для просмотра текстовой и графической информации |
|  | Печатать конструкторскую и технологическую документацию с использованием устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью размеров до 6 квалитета |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий в сложных деталях с точностью до 6 квалитета |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 7 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля формы и взаимного расположения цилиндрических и конических отверстий в сложных деталях до 7 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров конических отверстий в сложных деталях до 7 степени точности |
|  | Использовать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля размеров конических отверстий в сложных деталях до 7 степени точности |
|  | Выбирать контрольно-измерительные средства для измерения и контроля резьб 5 степени точности |
|  | Выполнять контроль резьб 5 степени точности |
|  | Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности |
|  | Определять шероховатость обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Порядок работы с электронным архивом технологической и конструкторской документации |
|  | Порядок работы с персональной вычислительной техникой, устройствами ввода-вывода информации и внешними носителями информации |
|  | Порядок работы с файловой системой |
|  | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации |
|  | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой и графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них |
|  | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации |
|  | Виды дефектов обработанных поверхностей |
|  | Способы определения дефектов поверхности |
|  | Машиностроительное черчение в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Правила чтения технической документации (чертежей, технологических документов) в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости |
|  | Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, шероховатости поверхностей |
|  | Метрология в объеме, необходимом для выполнения работы |
|  | Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров цилиндрических отверстий с точностью до 6-го квалитета |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля размеров конических отверстий до 7 степени точности |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля формы и взаимного расположения поверхностей до 9 степени точности |
|  | Способы определения шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для контроля шероховатости поверхностей |
|  | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования контрольно-измерительных средств для измерения и контроля резьб до 5 степени точности |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных средств, необходимых для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Наименование организации

Должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

4.2. Наименования организаций-разработчиков

V. Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 1 ноября 2024 г., регистрационный № 79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», действует до 31 декабря 2026 г. включительно.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», действует до 1 сентября 2026 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Часть №2 выпуска №2 ЕТКС

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367).